EXAMEN DE RECUBRIMIENTOS Y SOLVENTES.

FECHA:

NOMBRE:

1.- Defina que es vehículo en una pintura   (5 puntos)

2.-Defina qué es Reología  (5 puntos)

3.-Describa el procedimiento para determinar peso específico en pinturas (5 puntos)

4.- A qué se conoce como volumen de sólidos en pinturas y como se calcula?  (5 puntos)

5.- ¿Qué es estabilidad de una pintura?  (5 puntos)

6.- Un tanque cilíndrico para contener petróleo, tiene una altura de 18 metros, y un diámetro de 12 metros requiere ser pintado en la parte externa. Determine la cantidad necesaria de cada pintura (50 puntos)

Le dan tres alternativas, le piden escoger la más económica en base a pinturas a comprar, independientemente de los costos de preparación de superficies y otros. Las alternativas son:

1era alternativa

|  | ESPESOR | Peso específico | Sólidos por Volumen (%) | Precio / litro (USD ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primer Vinilico | 75 | 1.8 | 40 | 5 |
| Intermedio epoxico | 200 | 1.9 | 70 | 6.5 |
| Acabado poliuretano | 100 | 1.7 | 65 | 7.5 |

2da alternativa

|  | ESPESOR | Peso específico | Sólidos por Volumen (%) | Precio / litro (USD ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primer epoxico | 250 | 1.95 | 80 | 7 |
| Acabado poliuretano | 125 | 1.9 | 65 | 7.5 |

3ra alternativa

|  | ESPESOR | Peso específico | Sólidos por Volumen (%) | Precio / litro (USD ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinc rich primer | 50 | 2.3 | 90 | 11 |
| Intermedio epoxico | 200 | 1.9 | 70 | 6.5 |
| Acabado alquídico | 75 | 1.4 | 65 | 3.5 |

7.- Describa cada estado del acero : (10 puntos)

A:

B:

C:

D:

8.- Completar (10 puntos)

| ESTADO DEL ACERO | GRADOS DE LIMPIEZA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| A |  | Queda la calamina intacta. Fallos prematuros. |
|  |  | Queda la calamina intacta. Fallos prematuros. |
| B |  | Quedan puntos de calamina. Fallos prematuros. |
|  |  | Sin calamina apreciable. Puede aplicarse cualquier sistema de pintura |
| C |  | No queda calamina. Pinturas humectantes. |
|  |  | Puede aplicarse cualquier sistema de pintura. |
| D |  | Picaduras sin limpiar. Pinturas humectantes. Posibles fallos prematuros. |
|  |  | Usar abrasivo fino para limpiar bien las picaduras. Pinturas humectantes. |

9.- Indique recomendaciones para el pintado de superficies de cemento recién enlucidas  (5puntos)