ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

21/Sept/2015            DINAMICA P#1          3 Evaluación         FIMCP

Apellidos:________________________________Nombre:___________________Firma_____________

1. En el diagrama a la derecha, los dos bloques A y B deslizan en los canales sin fricción. Los bloques tienen masas mA y mB y están unidos por una barra rígida sin masa de longitud L. Su movimiento tiene lugar en un plano vertical y el bloque A es arrastrado a la derecha por una fuerza horizontal P.

a) Realice los diagramas DCL y DMA para cada bloque (4 PUNTOS)

b) Escriba las ecuaciones del movimiento para cada bloque (4 PUNTOS)

c) Relacione xA, xB, aA y aB en una ecuación en términos de las cantidades arriba dadas (4 PUNTOS)

d) Desarrolle una expresión de aB en términos de aA y las cantidades del grafico cuando xA= xB   (4 PUNTOS)

e) Desarrolle una expresión de xB en términos de xA y las cantidades del grafico cuando aA= -aB= a   (4 PUNTOS)

f) Desarrolle una expresión para la relación de velocidades en términos de los desplazamientos xA y xB.  (5 PUNTOS)

2. La figura muestra un brazo robótico. El punto C en el brazo se requiere que se mueva horizontalmente con una rapidez constante de 1 m/s. Esto se consigue mediante la rotación de las barras rotatorias AB y BC con las velocidades angulares adecuadas ωAB y ωBC  y aceleraciones angulares ∝AB , ∝BC . Para el instante mostrado:

a) Escriba las expresiones para determinar las velocidades vB y vC en términos de ωAB y ωBC .                   (5 PUNTOS)

b) Determinar las velocidades angulares ωAB y ωBC               (5 PUNTOS)

c) Escriba las expresiones para determinar las aceleraciones aB y aC en términos de ωAB , ωBC ,  ∝AB y ∝BC .              (7 PUNTOS)

d) Encuentre las aceleraciones angulares ∝AB y ∝BC .       (8 PUNTOS)

3. La esfera de 6 kg y el bloque de 4 kg (que se muestra en la figura) se fijan al brazo de masa despreciable que gira en el plano vertical alrededor de un eje horizontal en O. Un cilindro de 2 kg se libera del reposo en A y encaja en el interior del bloque cuando el brazo ha alcanzado la posición horizontal. Un instante antes de la inserción, el brazo tiene una velocidad angular ωo =2k rad/s.

a) Determine la energía cinética y la velocidad del cilindro justo antes de encajar en el brazo rotatorio:                                               (5 PUNTOS)

b) Determine la energía cinética del brazo rotatorio justo antes del impacto (5PUNTOS)

c) Determine la velocidad angular del brazo inmediatamente después de la inserción del bloque.(7 PUNTOS)

d) Determine la velocidad angular del brazo 2 segundos después de la inserción. (8 PUNTOS)

T1

4. Tres esferas, cada una de masa m, se pueden deslizar con libertad sobre una superficie horizontal sin fricción. Las esferas A y B están unidas a una cuerda inextensible e inelástica de longitud l y se encuentran en reposo en la posición que se muestra cuando la esfera C, que se está moviendo a la derecha con una velocidad v0, choca frontalmente contra la esfera B. Si la cuerda no está tensa cuando la esfera C choca con la esfera B y se supone un impacto perfectamente elástico entre B y C.

a) Realice el diagrama de conservación del momento entre las esferas B y C, escriba la ecuación respectiva (5 PUNTOS)

b) Escriba la ecuación de conservación de energía y determine las velocidades vC y vB inmediatamente después del impacto (5 PUNTOS)

N

c) Realice el diagrama de conservación del momento entre las esferas B y A. Determine las velocidades vA y vB/A después de tensada la cuerda. (7 PUNTOS)

d) Encuentre la fracción de la energía cinética inicial del sistema que se disipa cuando la cuerda se pone tensa.                         (8 PUNTOS)

Hoja de Ecuaciones Dinámica 3 evaluación  I term. 2015