CONMUTACIÓN Y ENRUTAMIENTO II

SEGUNDA  EVALUACIÓN     (100 puntos)

Alumno:_________________________________________   Fecha:

Prof: Ing. Miguel Molina

- Con respecto a la configuración mostrada posteriormente, determine si los computadores pueden o no comunicarse. Justifique su respuesta, explicando el porqué del problema y como podría resolverlo. Adicionalmente se sabe que existe configuradas  VLAN’s dentro de la topología, usando VTP donde MARTE es el servidor y los demás están trabajando en modo cliente, finalmente es imprescindible que los conmutadores puedan comunicarse (25 puntos).

NEPTUNO#show vtp status

VTP Version : 2

Configuration Revision : 9

Maximum VLANs supported locally : 255

Number of existing VLANs : 10

VTP Operating Mode : Server

VTP Domain Name :

VTP Pruning Mode : Disabled

VTP V2 Mode : Disabled

VTP Traps Generation : Disabled

TIERRA #show interfaces trunk

Port      Mode    Encapsulation  Status        Native vlan

Fa0/17  trunk    802.1q         other      1

Port      Vlans allowed on trunk Fa0/17            34,35

MARTE # show vlan

VLAN Name                      Status    IfIndex Mod/Ports, Vlans

---- -------------------------------- --------- ------- ------------------------

1    default                          active    443     0/4-5

34   SISTEMAS                    active    448     0/2

20   VLAN0020                    active    449     0/13-20

1002 fddi-default               active    444

1003 token-ring-default   active    447

1004 fddinet-default         active    445

1005 trnet-default             active    446

NEPTUNO # show vlan

VLAN Name                      Status    IfIndex Mod/Ports, Vlans

---- -------------------------------- --------- ------- ------------------------

1    default                          active    443     0/18-20

35   VLAN0035                    active    448     0/4

20   VLAN0020                    active    449     0/21-24

1002 fddi-default               active    444

1003 token-ring-default   active    447

1004 fddinet-default         active    445

1005 trnet-default             active    446

v

- Detección del problema ó   problemas    (10ptos)

- Existe comunicación entre los pc´s? si no existe cómo lograría comunicación?(5ptos)

- Configurar los conmutadores de manera adecuada en caso de no estarlo (5ptos)

- Es correcto usar VTP en esta topología? (Justifique su respuesta) (5ptos)

2.-  Defina apropiadamente los siguientes conceptos o conteste a la pregunta según corresponda (25 puntos).

BEACON (3 ptos)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

SSID(2ptos) ________________________________________________________________________________________________________________________________________

ROUTER ON A STICK (2ptos)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Spanning Tree Protocol  (2ptos)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________`

INTERVLAN_ROUTING(2ptos) __________________________________________________________________________________________________________________________________________

ROOT  BRIDGE  (2ptos)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Explique las reglas de selección de un  ROOT PORT (2ptos)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Explique las reglas de selección de un ROOT BRIDGE (4 ptos)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Qué acción realiza el comando show interface trunk? (2ptos)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Concepto de protocolos de cifrado: WEP y WPA (4ptos)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.-   Asuma que la configuración básica en los switch y direccionamiento IP se encuentran realizados De acuerdo a la siguiente topología realice las siguientes  configuraciones solicitadas (25  puntos)  (Asuma también que las prioridades de los switch son las mismas).

- Cree las vlan´s necesarias encada swtch (NO USAR VTP).(3ptos)

- Coloque  en modo acceso a los puertos necesarios.(2ptos)

- Coloque  en modo troncal a los puertos necesarios.  (2ptos)

- El switch “UIO” debe ser elegido como root Bridge para la vlan 30.(2ptos)

- El switch “GYE” debe ser elegido como root Bridge para la vlan 20 (2ptos)

- El switch “CUE” debe ser elegido como root Bridge para la vlan 10 (2ptos)

Responda a las siguientes preguntas:

g.- Para la vlan 20, ¿qué puertos son DESIGNADOS y cuales puertos son elegidos ROOT PORT? (2ptos)

h.- Para la vlan 30 ¿qué puertos son DESIGNADOS y cuales puertos son elegidos ROOT PORT? (2ptos)

i.- ¿El computador en Ventas podrá comunicarse con los computadores de Sistemas y Administración? Justifique su respuesta. (2ptos)

j.- ¿Qué puertos de que SWICTH posiblemente estarán BLOQUEADOS? (2ptos)

k.- Asuma que se adquiere un nuevo dispositivo de Capa 3 como un ROUTER, que configuración debería aplicar para poder comunicar la VLAN 10 y 20, usando este nuevo dispositivo. (4ptos)

4.- La empresa Teletekis S.A. desea implementar algunos routers inalámbricos para proporcionar el servicio a sus empleados y clientes, según el diseño mostrado a continuación, en qué lugar de las inmediaciones de la empresa Ud. Ubicaría dichos dispositivos (Indique en el gráfico), que protocolo de cifrado utilizaría, en que canales de operación trabajarían y cuantos routers inálambricos AP´s ubicaría. Explique detalladamente el porqué de su propuesta (25 puntos).

a) Seleccione el número de Ap´s que necesita (Utilice el método matemático y ubíquelos en el gráfico) (5ptos)

b) Seleccione el canal ó  los canales de operación  (5ptos)

c) Indique el protocolo de cifrado a utilizar (5ptos)

d) Indique  cuál sería el SSID y  la autenticación (Justifique su respuesta utilizando el método gráfico) (5ptos)

e) Indique qué topología Wireless utilizaría (5ptos)

100m

30m

50m

150m

50m

50m

150m

100m