MICROPROCESADORES: Mejoramiento sobre 100 puntos.

Fecha: Febrero 18 del 2011.

TIEMPO: Una hora

NOMBRE: ____________________________________________________Paralelo: ____________.

Llene la tabla de respuestas. Prohibido usar calculadoras y celulares.

Los ejercicios del 1 al 10 están relacionados con los microprocesadores 8088/8086.

- Si CS = FF59H, el rango de direcciones físicas del segmento de código es:

a) FF591H a F5F80H

b) FF590H a 0F58FH

c) FF590H a F5F8F

d) FF591H a FFFFFH

- Asuma que DS=4500H, SS=2000H, BP=7814H, AX=2512H. Las direcciones físicas exactas donde se almacena el contenido de AX cuando se ejecuta MOV [BP]+12H, AX son:

- loc 27826=(12), loc 27827=(25)

- loc 47120=(12). loc 47121=(25)

- loc 46496=(25), loc 46497=(12)

- loc 27826=(25), loc 27827=(12)

- Asuma pila vacía. Si SS=2000H y SP=24FCH, la dirección física (5 dígitos hexadecimales) de la primera localidad de la pila disponible para guardar datos con PUSH es: 
a)	224FCH 
b)	224FBH
c)	24FC0H
d)	24FB0H

- Asumiendo que (AX)=3120H y (BX)=0010H, el contenido de AX después de ejecutar la instrucción MUL BL es: (a) 0200H	     (b) 1200H	  (c) 6240H	  (d) 0020H

- Asumiendo que (AL)=34H ASCII de #4 y (BL)=36H ASCII de #6. El contenido del registro AX después de la ejecución de las dos instrucciones ADD AL, BL y AAA es: 
(a) 0001H	(b) 0406H	(c) 000AH	(d) 0100H

6.	Asumiendo que (AL)=34H (en BCD) y (BL)=36H (en BCD). El contenido del registro AX después de la ejecución de las dos instrucciones ADD AL, BL y DAA es:  
(a) 0406H	(b) 0070H	 (c) 7000H	(d) 006AH

7.	Si (DS: 200)=20H, (DS: 201)=00, (DS: 202)=00, (DS: 203)=13H. El contenido de ES y SI después de ejecutar LES SI, [200H] es:

- (ES)=0013H	(SI)=2000H

b)   (ES)=1300H	(SI)=0020H

c)   (ES)=0020H	(SI)=1300H

d)  (ES)=2000H	(SI)=0013H

8.	La localidad de memoria cuya dirección física es 20110H contiene F6H, (AX)=0010H, (BX)=0100H y (DS)=2000H. Después de la ejecución de la instrucción XLAT el contenido del registro AX es:

(a) 0100H	(b) 00F6H 	(c) F600H	(d) 0110H

9.	Para que el microprocesador 8088 reconozca una interrupción a través de la patita INTR, además de IF=1 es necesario:

- Un nivel bajo en la patita INTR.

- Un nivel alto en la patita INTR.

- Un flanco negativo en la patita INTR.

d) Un flanco positivo en la patita INTR.

- El contenido hexadecimal de AX después de ejecutar el programa principal es:

X1		DB	2

Programa Principal

…………………………

MOV	AL, X1

CALL	TEMA10

NOP

AQUI:		JMP	AQUI

TEMA10	PROC	NEAR

MOV	BL, AL

MUL	BL

MOV	CX, 1000H

MUL	CX

XCHG	DX, AX

MOV	AL, 2

MUL	BL

SUB	DX, AX

XCHG	DX, AX

ADD	AX, 6

RET

TEMA10	ENDP

a) 4002H	b) 2004H	c) 4020H	d) 2040H

11.	El UART del 8051 se configura para transmitir caracteres de 8 bits, 1 bit de parada y un bit de inicio a 	19200 bps. El tiempo que se toma para transmitir 10000 caracteres  es (retardo entre caracteres=0):

- 10.4 segundos

- 5.2 segundos

- 104 segundos

- 5.2 milisegundos

12.	Después de RESET y con un XTAL=11.0592 MHz, la frecuencia utilizada por el temporizador del 	UART para generar los baudios es:

a)	921.6 KHz

b)	28800 Hz

c)	57600 Hz

d)	625 KHz

13.	Después de un RESET y con XTAL=11.0592 MHz el valor que debe cargarse en TH1 para tener 2400 	bps es:

- +3

- -3

- +12

- -12

14.		La interrupción externa INT1 se configura para que se dispare por nivel, para que la solicitud de 	interrupción sea reconocida por el MICC AT 89C51:

a)	La duración mínima del nivel bajo es de 4 ciclos de máquina.
b)	La duración mínima del nivel alto es de 4 ciclos de máquina.
c) 	La duración mínima del nivel bajo es de 4 periodos del reloj interno.
d)	La duración mínima del nivel alto es de 4 periodos del reloj interno.

15.	Se desea que el TIMER 1 en modo 1 (con XTAL=20 MHz) genere una interrupción cada

3 milisegundos, el valor de carga es:

- 78H

- EAH

- EA60H

- EC78H

16.	Considere una pantalla LCD 2x16. Para posicionar el cursor en la segunda fila sexta columna se 	requiere ejecutar el comando:

- C0H.

- 40H.

- C5H.

- 45H.

17.	Con referencia al MICC AT89C51 seleccione la sentencia verdadera:

- Con la ejecución de RETI, las banderas TF0, TF1, IE0, IE1 se enceran.

- Con la ejecución de RETI, las banderas RI, TI se enceran

- Con la ejecución de RET, las banderas TF0, TF1, IE0, IE1 se enceran.

- Con la ejecución de RET, lãs Banderas RI, TI se enceran.

18.         Se ejecuta la instrucción SETB IE.3 que habilita Interrupción de timer1, por lo tanto

- La ejecución de SETB TF1 enciende TF1 forzando un salto a la tabla de vectores de

interrupción.

- La ejecución de SETB TF1 enciende TF1 pero no ejecuta salto a tabla de vectores de
 	interrupción.

- La ejecución de SETB TF1 carga timer1 con 0xFFFF.

- Ninguna de las anteriores

19.	En el MICC 8051 la dirección en RAM del registro R0 del banco 3 es:

- 18H

- 10H

- 1FH

- 08H

20.	Considere el siguiente programa	
 		ORG	0

MOV	DPTR,#MIDATA

MOV	R0,#40H

L1:	CLR	A

MOVC	A,@A+DPTR

JZ	L2

MOV	@R0,A

INC	DPTR

INC	R0

SJMP	L1

L2:	SJMP	L2

;-------------------------------------------------------------------

ORG	250H

NOP

MIDATA: DB	'Hola',0

END
Después de su ejecución el contenido final del registro DPTR es:

a)	255H

b)	254H

c)	044H

d)	440H

**********************************************************************************

## TABLA DE RESPUESTAS

Febrero 18 del 2011.

Marque con una X la alternativa correcta. Cada pregunta vale 5 puntos.

| Preg # | a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |