ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION

FUNDAMENTOS DE REDES DE DATOS

II TERMINO 2015-2016                           EXAMEN      PRIMERA EVALUACIÓN (100 ptos)

NOMBRE: …………………………………………………………………………….…

1.- Mencione las características para la arquitectura del  diseño de una red ( 5ptos)

- _____________

- _____________

- _____________

- _____________

2.- Una red que permite transmitir diferentes servicios como voz, video y datos a través de la misma plataforma se conoce como:    (5ptos)

- Escalable

- Divergente

- Convergente

- Segura

- Ninguna

3.- El número de  direcciones IP  en IPv4 disponibles para asignación de host en una clase C es :   (5ptos)

a) 255

b) 254

c) 253

d) 252

e) Ninguna

4.- POP  y SMTP  protocolos utilizados para intercambiar datos son protocolos que se utilizan en la capa de:  ( 5ptos)

- Sesión

- Presentación

- Enlace

- Red

- Aplicación

5.-  Protocolo de internet cuya función es resolver  nombres de dominio es: ( 5ptos)

- FTP

- HTTP

- POP3

- DNS

- POP

6.- Protocolo orientado a transacciones y  que utiliza el esquema  petición – respuesta entre  un cliente y un  servidor (5ptos)

- DNS

- HHTP

- HTTP

- FTP

- Ninguno

7.- Protocolo de tipo cliente-servidor en el que generalmente un servidor posee una lista de direcciones IP dinámicas y las va asignando a los clientes conforme éstas van quedando libres (5ptos)

  - TCP

  - FTP

  - HTTP

  - DHCP

  - Ninguna

8.- Completar con el protocolo que aplique, si es UDP o TCP   (5ptos)

- El envío de la información se realiza en un perfil “best effort” ______________

- El video tipo Streamming se transmite sobre esta capa ___________

- Posee 20 bytes de carga en el encabezado _________________

- El protocolo FTP se transmite sobre esta capa______________

9.-   Responda      Verdadero o Falso  ( 5ptos)

- UDP puede crear una conexión orientada a conexión gracias al establecimiento de sesiones______

- TCP nos garantiza que si en un medio inalámbrico, con un alto nivel de ruido capaz de ocasionar perdidas de paquetes, estos sean retransmitidos desde el origen? ______

- Gracias a UDP podemos visualizar una página WEB donde el encabezado siempre este en el mismo lugar, y la publicidad en una misma ubicación siempre, cada vez que ingresemos a la página? ______

- El protocolo TCP puede permitir que origen y destino reduzcan o aceleren la cantidad de datos enviados dependiendo del número de retransmisiones realizadas? ______

10.- Grafique y explique el esquema para establecimiento de la  conexión TCP   ( 5ptos)

11.- Seleccione la respuesta correcta:

Las direcciones IPv4 poseen  ( 5ptos)

- 128 bits

- 64 bits

- 32 bytes

- 255 bits

- Ninguna

12.- Complete:  ( 5ptos)

a) El proceso de enviar un paquete de un host a un host individual se conoce como __________

b) El proceso de enviar un paquete de un host a un grupo determinado de hosts dentro de una red se conoce como___________________________________

c) El proceso de enviar un paquete de un host a todos los hosts de una red se conoce como_____________

d) El protocolo de comunicación en la capa de red es  _______________

e) El número de bits por cada octeto en las direcciones IPv4  es ________________________

13.- Una red que utiliza sus tres primeros octetos para la dirección de red y el último para host es : (5ptos)

- Clase A

- Clase B

- Clase C

- Clase D

- Clase E

14.- Dado el siguiente ejercicio responda cuántas subredes se podría crear ( Justifique su respuesta):  (5ptos)

15.- Completar el esquema según lo que muestra el Local Router en su tabla de ruteo:

: (5ptos)

16.-  Una comunicación que se realiza al mismo tiempo en ambos sentidos se conoce como:   (5ptos)

a) Full dúplex

b) Half dúplex

c) Semiduplex

d) Simplex

e) Ninguna

Responder a las siguientes preguntas tomando en consideración el esquema que se presenta a continuación:

Direccionamiento red

Considerando que se tiene la red 172.16.0.0/16 y aplicando VLSM se direccionara la siguiente topología de red:

Responder las siguientes preguntas:

17.- La dirección 172.16.4.28 pertenece a: ( 5ptos)

- LAN 1

- LAN 2

- LAN 3

- LAN 4

- LAN 5

- Ninguna de las anteriores

18.- La dirección 172.16.4.60 pertenece a: (5ptos)

- LAN 1

- WAN 2

- LAN 3

- WAN 3

- LAN 5

- Ninguna de las anteriores

19.- La máscara 255.255.254.0 pertenece a (5ptos)

- WAN  1

- WAN 2

- LAN 3

- WAN 3

- LAN 2

- Ninguna

20.- Cuál de estas direcciones no estaría contemplada en la topología? (5ptos)

- 172.16.1.0

- 172.16.4.37

- 172.16.4.40

- 172.16.5.32

- Ninguna de las Anteriores