ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA

DEL LITORAL (ESPOL)

FACULTAD DE ING. EN CIENCIAS

DE LA TIERRA (FICT)

INGENIERÍA CIVIL – 1er. EXAMEN DE HIDROLOGÍA

ESTUDIANTE: ________________________________________________ Término: 2015-II

# MATRÍCULA: ______________________           PARALELO ____   FECHA: 08/12/2015

INDICACIONES GENERALES:

- Lea atentamente TODAS las especificaciones de cada pregunta o problema.  Escriba claramente y sea ordenado(a) en el desarrollo de las respuestas.

- Tomar en cuenta el Art. 21 del Reglamento de Evaluaciones y Calificaciones de Pregrado de la ESPOL (sobre deshonestidades Académicas premeditada y circunstancial), el Artículo 7, literal g del Código de Ética de la ESPOL y la Resolución del Consejo Académico CAc-2013-108, sobre compromiso ético de los estudiantes al momento de realizar un examen escrito.  No tome riesgos innecesarios en ese sentido.

- Tiene 2 horas para completar su examen.  ¡Éxitos!

Ira. PARTE (20 PUNTOS):

1.-: Indique cuál(es) opción(es) NO son parte del ciclo hidrológico	     	      (2 puntos)

a) Seepage		 	        b) Escurrimiento			c) Precipitación

d) Infiltración			        e) Calentamiento solar		f) Percolación

2.- Mencione tres tipos de modelos hidrológicos:      	      			      (3 puntos)

________________                          __________________                 	 _________________

3.- Una con líneas, según sea procedente:     					    (2 puntos)

| Servicio ambiental que la cuenca provee | Desfoga en el océano |
| --- | --- |
| Divortium aquarium superficial | Mediante el Teorema de Reynolds |
| Balance hídrico de una cuenca | Control de inundaciones |
| Cuenca exorreica | Siempre coincide con la subterránea |

4.- Dado un acuífero, defina Ud las variables mínimas y una ecuación de balance hídrico apropiada:			     					     (3 puntos)

5.- Verdadero o Falso (Si es falso, explique por qué): “Delimitación de cuencas”:    (2 pts)

- V  F : Para la delimitación manual, es suficiente contar con las curvas de nivel.

¿por qué?:

- V  F  : Para el cálculo del flow direction de una celda, ArcGIS usa la cantidad de agua de las 8 celdas circundantes.

¿por qué?:

6.- Indique lo INCORRECTO sobre características de las cuencas y explique (si así lo fuere):									   	    (2 puntos)

Densidad de cauces implica # de cauces; densidad de drenaje implica longitud de ellos.

¿por qué?:

Si un río de orden 4 se une con uno de orden 3, forman uno de orden 5 .

¿por qué?:

7.- Escoja la(s) opción(es) CORRECTA(s) sobre precipitación:           	     (2 puntos)

La variación de temperatura incide en la formación de llovizna, lluvia, granizo, o nieve.

El pluviógrafo mide la lluvia de manera acumulada; el pluviómetro, de manera continua

Mayor altura implica siempre mayor precipitación.

La distribución Log-normal se utiliza para la estimación de datos faltantes.

8.- Encierre la(s) opción(es) CORRECTA(s) sobre evaporación (E):  	    (2 puntos)

- Superficies como la nieve absorben más radiación solar que el agua.

- De 2 lagos con igual profundidad, A tiene más área que B; por tanto, en A hay > E.

- En general, la evaporación libre es mayor en magnitud que la evapotranspiración.

- Variables que se miden en campo para el cálculo de E ó ET: Dirección del viento, Humedad Relativa, Precipitación, Temperatura, Radiación Solar.

9.- En la medición de temperaturas máximas y mínimas del aire, ¿qué líquidos se usan en cada caso, y por qué? 				       				       (2 puntos)

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

IIda. PARTE (20 PUNTOS):

En la tabla siguiente se muestran los datos de las estaciones “Murucumba” y “La Capilla” donde la 2da presenta datos faltantes para los meses Noviembre de 2002, Junio 2003, Enero 2004, y Abril 2006.  En ese sentido:

- Comprobar si la distribución t-student es válida para la estimación de los datos faltantes. Comente la idoneidad estadística del proceso (justifique su respuesta).

- Hallar la ecuación final para estimar los 4 datos faltantes, estimando los parámetros respectivos, para un 95% de confianza.

Distribución t-student, valores h:

IIIra. PARTE (10 PUNTOS):

En una región situada a una latitud de 40°C, en el que las temperaturas medias mensuales (Ta) son:

Hallar, usando la fórmula de Thornwaite:

- ¿Cuáles fueron los meses con mayor y menor evapotranspiración? ¿Existe algún tipo de relación con las horas teóricas de sol y la temperatura para ello?

- La evapotranspiración anual.

α = (6.75*10-7)*I3 – (7.71*10-5)*I2+ (1.792*10-2)*I + 0.49239