ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION

LICENCIATURA EN REDES Y SISTEMAS OPERATIVOS

COMUNICACIÓNES DE  DATOS

II TERMINO 2012-2013                    PRIMERA EVALUACION

NOMBRE: …………………………………………………………………………….…

1.-  Responda a las siguientes preguntas: (30 puntos)

- ¿En sus palabras cual es la diferencia entre la conmutación por paquetes y la conmutación por circuitos?.

- En modulación 16-QAM que significan los puntos de las constelación y que ventajas y desventajas tiene frente a otras modulación como ASK, FSK, BPSK

- Defina el significado de BER

- Explique brevemente que es una PDU

- ¿De que se encarga la capa de transporte?

- ¿Qué es el ruido blanco?

2.- Conteste a las siguientes preguntas Verdadero o Falso (10 puntos)

- La codificación tipo Manchester es utilizada por la tecnología Ethernet. (        )

- Existe relación entre la tasa de bits y el ancho de banda. (        )

- Una SNR de 3 dB indica que la potencia de la señal es 3 veces superior a la potencia del ruido (      )

- La técnica de codificación Pulse Code Modulation (PCM) se basa en el teorema del muestreo. (        )

- Es posible reducir por completo el ruido en un sistema de telecomunicaciones. (        )

- La transmisión analógica emite señales sin importar su contenido   . (        )

- El ruido de crosstalk es debido a la temperatura. (     )

- El espectro electromagnético es un recurso limitado.(      )

- El cable UTP posee un recubrimiento de plástico para reducir la interferencia    (        )

- La técnica de codificación digital como ASK, FSK, etc son utilizadas por equipos inalámbricos como el Wifi por ejemplo.  (        )

3.- En la siguiente hoja cuadriculada codificar la siguiente secuencia binaria: 1011101000101101 usando codificación NRZ, NRZI, AMI, Pseudoternario, Manchester y Manchester Diferencial (20 puntos)