FACULTAD DE INGENIERIA ELÉCTRICA Y COMPUTACIÓN - ESPOL

COMUNICACIONES DIGITALES

EXAMEN DE SEGUNDA EVALUACIÓN –  Agosto 2012

Nombre:                   					 PARALELO: 	2

- Un canal telefónico tiene una característica espectral paso-banda en el rango de frecuencias de 300 < f < 3000 Hz.

  - Elija una tasa de símbolos y una constelación eficiente en potencia para alcanzar una transmisión de 9600 bits/seg.

  - Si un pulso de coseno alzado es usado en el transmisor como gT(t) para minimizar el ISI, elija el factor de roll-off. Asumir que el canal tiene una respuesta de canal ideal.

- Encuentre la capacidad del canal mostrado en la figura a continuación.

- Una fuente de información sin memoria emite 8000 bits/seg. Estos bits van a ser transmitidos en un canal con ruido Gaussiano a un ancho de banda de 4000 Hz.

  - Cuál es la Señal vs. Ruido mínima requerida para este canal?

  - Se asume además, que en este mismo canal una señal binaria PSK es usada. Calcule la capacidad para este canal simétrico binario (BSC).

- Considere un sistema de comunicación que transmite información via QAM sobre un canal a una tasa de 2400 símbolos/seg. El ruido aditivo se asume que es blanco y Gaussiano.

  - Determine el Eb/N0 requerido para alcanzar una probabilidad de error de 10-5 a una tasa de 4800 bits/seg.

  - Repita (a) para una tasa de 9600 bits/seg.