ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA TIERRA

EXÁMEN DE MATERIA:  MECÁNICA DE SÓLIDOS          FECHA: 05/02/2014

PROFESOR:		       Ing. RAÚL OMAR QUITO SÁNCHEZ

ALUMNO:                                                                             FIRMA DE ALUMNO:____________________

Nota: Si requiere más espacio use el reverso de la hoja.

PREGUNTAS VARIAS (10 PUNTOS)

1.- ¿Que entiende por esfuerzo simple? (2 PUNTOS)

2.- ¿Que entiende por torque? (2 PUNTOS)

3.- ¿Que entiende por momento flector? (2 PUNTOS)

4.- ¿Que entiende por momento de inercia polar? (2 PUNTOS)

5.- ¿Que entiende por punto de cedencia? (2 PUNTOS)

DESARROLLO DE EJERCICIOS-CONOCIMIENTO ADQUIRIDO (40 PUNTOS)

1.- Un tubo de aluminio está rígidamente sujeto entre una barra de bronce y una de acero, según lo indica la siguiente figura. Las cargas axiales se indican en las posiciones indicadas. Determine el esfuerzo en cada material.  (10 PUNTOS)                                                                             NOTA: no es necesaria distancia alguna

Aluminio: A=1000mm2

Bronce: A=700mm2                                       Acero: A=800mm2

20 KN                                 15 KN            15 KN                                      10 KN

2.- Determinar el alargamiento producido por una fuerza de 100 kN aplicada a una barra plana de 20mm de espesor y un ancho que varía gradual y linealmente desde 20mm hasta 40mm en una longitud de 10 metros, como se indica en la siguiente figura. Supóngase E = 200 x 109 N/m2. (10 PUNTOS)

NOTA: POR FAVOR NO SE SALTEN PASOS EN ESTE, COMO EN TODO, DESARROLLO

3.- Un árbol de sección constante de 50mm de diámetro está sometido a los pares torsores indicados en la siguiente figura. Si G=83x103MN/m2, determine el ángulo total de torsión entre A y D. (10 PUNTOS)

4.- Determinar las distribuciones de fuerza cortante y momento flexionante (ecuaciones) y trace los respectivos diagramas de la ménsula de la siguiente imagen:                                               (10 PUNTOS)

6 KN/m        20 kN

A                                                    B                    C            D         M

6m                                2 m                  2m           V

COMODIN-OPCIONAL (según respuesta y caso puede recuperar hasta 5 puntos-conteste al reverso) grafique con los detalles posibles la curva esfuerzo-deformación.