Construcciones  Electrónicas	              Primer Parcial			11 de julio de 2011

Alumno:…………………………………………………………………………………	Nota:……………….

- Enuncie 2 ventajas de los resistores de composición de carbón sobre los de alambre.

- Enuncie 2 ventajas de los capacitores de aluminio sobre los de tantalio.

- ¿Cuál es el capacitor más apropiado para acoplar etapas de amplificación? Explique en una línea.

- Defina “Efecto Boella”.

- Defina en palabras y en fórmula la potencia disipada por pérdidas – serie en un capacitor.

- Considerando un puente de Wheatstone alimentado por Vcc=+40V., y usando la técnica de

“anulación”, encuentre R como función de la temperatura, si:   Rt=2K, a 25ºC

Rt=1K, a 27ºC

- Considere un capacitor de 20pF con tan δ=0.7x10-4. ¿Qué potencia disipará a 10Vrms, 1MHz?

- Considere un amplificador de pequeñas señales, construido con un transistor. Tiene 3 capacitores

(Ci, Co, Ce) de aluminio, para fijar la respuesta en baja frecuencia.  Dibuje el circuito con la polaridad

“correcta” de los capacitores.

- Defina:		a.	Askarel

b.	Constantán

c.	Resistor pirolítico

d.	Efecto piel

e.	Coeficiente de temperatura para los resistores

DESARROLLO