ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS

DEPARTAMENTO DE FISICA

PRIMERA EVALUACIÓN  DE FÍSICA B- IT 2014

FECHA MIERCOLES  2 JUNIO DEL 2014

NOMBRE: ………………………………………………………………………………………………	PARALELO:……….

NOTA: Este examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, puede usar una calculadora ordinaria para sus cálculos aritméticos, un lápiz o esferográfico.  Solo puede comunicarse con la persona responsable de la recepción del examen; y, cualquier instrumento de comunicación que hubiera traído, deberá apagarlo y ponerlo en la parte anterior del aula, junto con algún otro material que se encuentre acompañándolo.  No consultará libros, notas, ni algún apunte adicional a las que se entreguen en esta evaluación.    Desarrolle los temas de manera ordenada. Firme como constancia de haber leído lo anterior.

__________________________________________________

Firma

DURANTE EL EXAMEN, TODOS LOS CELULARES Y CUALQUIER OTRO MEDIO DE COMUNCICACION ELECTRONICA DEBEN ESTAR APAGADOS Y GUARDADOS EN SUS MOCHILAS. NINGÚN ESTUDIANTE DEBE TENER EN SU PODER LO ANTERIORMENTE MENCIONADO.

Las primeras diez preguntas son de opción múltiple y tienen un valor de dos puntos cada una.

EN CADA TEMA JUSTIFIQUE SU RESPUESTA.

- Se tiene una lámina de cobre de dimensiones 120 cm x 60 cm x 0.02 cm. ¿Cuál será su deformación unitaria transversal cuando se somete a una tracción uniforme de 9.8 x 103 N en la dirección de la arista mayor? El módulo de Young para el cobre es 1.20x1011 Pa y el coeficiente de poisson es 0.352

- -2.4x10-4

- -5.3x10-7

- -1.9x10-5

- -8.2x10-9

- -4.9x10-3

- Una cuerda larga de masa m se sujeta del techo y cuelga verticalmente. Se produce un pulso de onda en el extremo inferior, el cual viaja cuerda arriba. La rapidez del pulso al subir por la cuerda:

- Permanece constante

- Aumenta

- Disminuye

- Faltan datos para decidir

- Un objeto homogéneo y macizo se encuentra totalmente sumergido en un líquido y en equilibrio. No toca el fondo. Podemos afirmar:

- La densidad del objeto es igual que la densidad del liquido

- La densidad del objeto es menor que la densidad del liquido

- La densidad del objeto es mayor que la densidad del liquido

- Esto no es posible, un objeto sumergido en un líquido siempre se hunde o flota

- Colocamos en un recipiente que contiene agua una esfera hueca de plomo de masa 15 g, volumen igual a 20 cm3. Podemos afirmar:

- La esfera se hundirá y caerá al fondo

- Esta esfera permanecerá totalmente sumergida en el agua,   en equilibrio a cierta profundidad

- Flotará parcialmente sumergida en el agua

- Falta la densidad del plomo.

- Las partículas en un medio por el cual se propaga una onda longitudinal:

- No se mueven

- Se mueven en una dirección perpendicular con la dirección de propagación de la onda

- Se mueven hacia adelante y hacia atrás en la dirección de propagación de la onda

- Se mueven solo hacia adelante en la dirección de propagación de la onda

- Un bloque de plomo de 2 kg de masa y densidad 11.5 g/cm3, es colocado en un recipiente con mercurio de densidad 13.6 g/cm3. La fuerza necesaria para mantener sumergido el bloque es aproximadamente:

- 1.95 N

- 2.05 N

- 2.5   N

- 3.05 N

- 3.58 N

- Se mantiene tensa una cuerda flexible de 30 m de longitud y 10 kg de masa entre dos postes con una tensión de 2700 N. Si se golpea transversalmente la cuerda en uno de sus extremos, hallar el tiempo en segundos que tardará la onda transversal producida en alcanzar el otro extremo.

- 1.0

- 0.50

- 0.33

- 0.25

- 0.16

- Un observador determinó que había 2.5 m de separación entre un valle y una cresta adyacente de las olas superficiales  en un lago y contó  33 crestas que pasaban en 35 s. ¿Cuánto vale la magnitud de la velocidad de las olas superficiales (en m/s)?

- 1.57

- 3.14

- 4.71

- 6.29

- 7.86

- Cuando una onda pasa de un medio a otro diferente, no varía:

- La velocidad y la frecuencia

- La velocidad y la longitud de onda

- La frecuencia

- La frecuencia y la longitud de onda

- Una cámara en la que se ha hecho el vacío tiene una puerta cuadrada de 0.50 m de lado. Si la presión atmosférica es de 1.0 × 105 Pa, para abrir esta puerta hará falta hacer una fuerza de:

- 1.0 ×105 N

- 25 kN

- 5.0 ×104 N

- 35 kN

PROBLEMAS DE DESARROLLO

- Un objeto de 20.0 kg se mueve a rapidez constante en una trayectoria circular horizontal según lo mostrado en la figura. Si el cable es aluminio (E=20×1010Pa) de 0.50 mm de diámetro. Si la longitud del cable tensionado cuando forma 620 con la vertical es 1.20 m. ¿Cuál será su longitud sin tensión?                                                                             ( 10 puntos)

Desarrollo

Fy=0

Tcos 620-mg=0

T=20 kg9.8ms2cos620=417.5 N

T

620

mg

Para calcular  la longitud sin tensión (longitud inicial)

El área A=π0.50×10-3m24=1.9635×10-7m2

TA=E∆ll→TA=Elf-l0l0

417.5 N1.9635×10-7m2=20×1010Nm21.2m-l0l0

Despejando  l0=1.187 m

- Se necesita llenar un tanque de 8 m3 de volumen con agua en un tiempo de 15 minutos mediante un flujo de agua cuya descarga está a una altura de 20 m como se muestra en la figura. Se pide determinar:                                                                                 Valor  10 puntos

d1= 4 cm

Las respectivas velocidades del líquido en las tuberías de diámetro d1 y d2. ( 5 puntos)

B

h= 20 m

d2= 10 cm

Manómetro

Nivel de Referencia

A

Bomba

Desarrollo

La velocidad a la descarga:

VB=QAB=8.89×10-3m3s1.26×10-3m2=7.07ms

Velocidad en la sección del manómetro:

VA=QAA=8.89×10-3m3s7.85×10-3m2=1.13ms

Q=8 m315×60 s=8.89×10-3m3s

Área a la descarga:

AB=π×0.04 m24=1.26×10-3m2

Área en la sección del manómetro:

AA=π×0.10 m24=7.85×10-3m2

Cálculo del caudal 	                                               Cálculo de las velocidades

- La lectura del manómetro  a la salida de la bomba en Pascales. ( 5 puntos)

Se seleccionan dos puntos del fluido en movimiento, los puntos A y B.

pmA+12ρVA2+ρgyA=pmB+12ρVB2+ρgyB

pmA+121000 kgm31.13ms2+0=0+121000 kgm37.07ms2+1000 kgm3×9.8ms2×20m

PmA=2.20×105Nm2

- Un cuerpo prismático de 20 cm de altura y densidad 0.80 × 103 kg/m3 flota en un recipiente que contiene agua y una capa de benceno de 2.0 cm de espesor por encima del agua. ¿Qué altura (h) emergerá de la fase liquida? Densidad del benceno 900 kg/m3 y la del agua 1000 kg/m3.                                                                                              Valor 10 puntos

Wcuerpo

Benceno

h

2 cm

a

Agua

EBenceno

Eagua

Fy=0

EAgua+EBenceno-Wcuerpo=0

1000kgm39.8ms2a×A+900kgm39.8ms20.02m×A-800kgm39.8ms20.20m×A=0

Despejando a, se tiene que a=0.142 m=14.2 cm

La altura h que emerge de la superficie será: h=20 cm-14.2 cm-2cm=3.8 cm

- Una onda transversal  se propaga a lo largo de un alambre delgado de cobre con una rapidez de 80 m/s y frecuencia de 20 Hz. Si el alambre de cobre fuese de diámetro igual a la mitad del anterior manteniendo igual  la tensión y la frecuencia:     Valor 10 puntos.

- Calcular la nueva velocidad de propagación de la onda                                      (5 puntos)

La densidad lineal se define como la masa dividida para unidad de longitud μ=m∆x

Si multiplicamos y dividimos para el área se tiene: μ=m×A∆x×A=m×AV=ρA

Luego se hace una relación entre las densidades lineales de  los dos medios.

μ1μ2=ρA1ρA2→μ1μ2=A1A2

μ1μ2=πd2÷πd224→μ1=4μ2

La densidad lineal se relaciona con la tensión y la velocidad de propagación de la onda: μ=Tv2→μ1=4μ2→Tv12=4Tv22→v2=2v1

La nueva velocidad de propagación de la onda es v2=2×80ms=160 m/s

- Si la amplitud de la onda es π m, determine la función de la onda de la forma y=A sen (kx±wt-φ) , cuando ésta  se propaga  en el alambre de menor diámetro , conociendo  las condiciones iniciales de la onda  t=0 , x=0 y  y=0

La longitud de onda    λ=vf=160 m/s20 1/s=8m

El número de onda  k=2πλ=2π8m=π4m

La frecuencia angular ω=2πf=2π×201s=40π1s

De las condiciones iniciales t=0, x=0 y y=0 se obtiene 0=πsen0+0-∅→∅=0

La función de onda será: y=πsen(π4x±40πt)

( 5 puntos)

v