Anexo 1: Equipo de protección personal según el lugar de trabajo.

| ACTIVIDADES | TENSIÓN (V) | LUGAR | CONDICION | E.P.P. Y/O MATERIAL DE PROTECCION AISLANTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mantenimiento en baja tensión. | 24 - 220 | En instalaciones eléctricas, tableros. | Con tensión. | - Guantes de hule. - Casco de seguridad. - Botas dieléctricas. - Ropa de trabajo ignifuga. - Protección ocular. - Banquetas o alfombras aislantes. - Sellos de seguridad. |
| Reemplazo de fusibles, transformadores, otros. | 440 – 600 | Líneas aéreas de distribución. | Con tensión. | - Guantes de hule. - Casco de seguridad. - Botas dieléctricas. - Ropa de trabajo ignifuga. - Protección ocular. - Cinturón de seguridad contra caídas. |
|  |  |  |  | Materiales de protección aislante según sea el caso: - Pértigas. - Alfombras aislantes o banquetas. - Material de señalización (discos, barreras, banderines). - Caperuzas o vainas aislantes. |
| Apertura o cierre de cuchillas de operación en grupo. | 440 – 600 | En subestación o líneas de distribución. | Con tensión. | - Guantes aislantes. - Casco de seguridad. - Ropa de trabajo de algodón. - Gafas de seguridad. - Tapetes o cubiertas aislantes. |
| Colocar o remover un poste en cercas de líneas energizadas. | 440 – 600 | Líneas de distribución. | Con tensión. | - Guantes aislantes. - Guantes de carnaza para tocar el poste. - Colocar cubiertas protectoras para poste. - Cubiertas protectoras para cubrir el conductor de acuerdo a la tensión que corresponda. |