3ª Evaluación Instrumentación Industrial – 2T2013

30 puntos – 3 puntos cada tema.

- LabView. Máquinas de Estado. Para qué sirve. Muestre mediante el diagrama de bloques su estructura básica. Explique.

- Para un convertidor (ADC) de 12 bits y para el campo de 0 – 10 Vdc. y un voltaje de entrada de 2.46 mV y 4.59 V cuáles serían las salidas (conteos – decimal) respectivamente.

- Comunicaciones analógicas y digitales de datos. Establezca diferencias con respecto al cableado, tiempos de comunicación, inmunidad frente al ruido y resolución. Explique cada una.

- Acoplamiento de Impedancia. En qué consiste y mencione las formas de reducirlo.

- Por qué se utiliza una resistencia (terminal) al final de una línea y en los terminales en una red de comunicación de datos.

- Qué es el RS232 y debido a qué tiene limitaciones de velocidad y distancia.

- Qué es el OPC. Explique mediante gráficos ilustrativos su necesidad y la solución respectiva de su uso.

- Menciones 4 características de un bus de campo y 2 ventajas que aporta.

- Haga un diagrama P&ID de la planta de nivel que existe en el laboratorio de Instrumentación y explique.

- En que consiste el ALIAS en un sistema de adquisición de datos.

- Laboratorio (30 puntos)

- Proyecto (40 puntos)