EXAMEN PARCIAL DE INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE PETRÓLEOS

Nombre:					Fecha: 15 de septiembre del 2010

Profesor: Ing. Luis Albán G.

- Una muestra del campo Morrillo tiene una densidad de 770 Kg/m3, hallar su gravedad API.

- Calcular el espesor neto productivo y la relación neta bruta de un pozo cuyos datos analizados de varios núcleos se muestran a continuación. Considere que para que se establezcan como límites del yacimiento las capas deben tener una porosidad mayor al 4%, una permeabilidad mayor a 0,01 darcies y una saturación de petróleo mayor al 54%.

| Intervalos | Porosidad | Permeabilidad | Saturación de |
| --- | --- | --- | --- |
| (pies) | (%) | (md) | agua (%) |
| 2052 - 2068 | 8,8 | 35 | 66 |
| 2040 - 2052 | 3,6 | 12 | 44 |
| 2036 - 2040 | 5,2 | 2 | 34 |
| 2030 - 2036 | 5,4 | 41 | 38 |
| 2022 - 2030 | 8,3 | 63 | 32 |

- Calcule el espesor de una arena cuyos datos petrofísicos son los siguientes: Porosidad = 8%, Saturación de petróleo = 60%, Área del yacimiento = 9,35 x 107 pies2, Factor volumétrico = 1,2 rb/STB, Volumen de petróleo en el yacimiento = 20 MM STB.

N = [7758*Ø*(1-Sw)*h*A]/Bo            1 Km2=247,1 acres

- ¿Qué son Reservas Posibles?