# 08/12/2010

# TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN

# I APORTE

- (40 %)Se dispone de la siguiente información sobre la proporción de Hormigón en

un día cuando la humedad del agregado grueso reporta el 7 %, y la arena el 0.5 % :

Material		Peso (kg/m3)

Cemento		250

Agua			126

A. Grueso		1022.7

Arena			951.3

Encontrar la dosificación en estado SSS y la relación a/c (efectiva), si las absorciones son 2% y 3% para el agregado grueso y la arena respectivamente.

- (15%) El TMA en el Hormigón, no debe exceder :

A)  2/5 de la dimension mas angosta entre lados del encofrado;4/3 del espacio libre entre varillas; 3/1 del espesor de las losas.           B)      )    1/3 de la dimension mas angosta entre lados del encofrado;1/5 del espacio libre entre varillas; 3/4 del espesor de las losas.    C)     1/5 de la dimension mas angosta entre lados del encofrado;3/4 del espacio libre entre varillas; 1/3 del espesor de las losas.    D)       Ninguna.

- (15%) La incorporación intencional de aire en el concreto :

A)    Aumenta su resistencia mecánica        B)  Aumenta su Permeabilidad

C) Aumenta su densidad        D) Disminuye demanda de agua en estado fresco

- (15%)De acuerdo con la especificación ASTM E11, el tamíz de malla cuadrada

N° 400 utiliza un alambre cuyo diámetro es 0.025mm.

La abertura nominal del tamíz será de:

A) 0.038 mm     B) 0.004 mm	 C) 4.00 mm	   D) 0.075 mm

- (15%)Cual de las siguientes series de tamices es considerada para el cálculo del módulo de finura de un agregado.?

A)	      		B)			C)			D)

1”			¾”			¾”			¾”

¾”			½”			3/8”			3/8”

N°4			3/8”			N°4			N°4

N°8			N°4			N°8			N°8

N°16			N°8			N°16			N°16

N°30			N°16			N°30			N°30

N°50			N°30			N°50			N°50

N°100			N°50			N°100			N°100

fondo 			N°100 			N°200