FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION (ESPOL)

EXAMEN DE SEGUNDA EVALUACION

PROBABILIDADES Y PROCESOS ESTOCASTICOS (Feb./2011)

Nombre: ………………………………………………………  Paralelo: ………

INSTRUCCIONES: Las respuestas deben ser escritas en la hoja de respuestas. Respuestas sin sustento no tienen crédito alguno. La solución de cada ejercicio debe ser escrita en forma clara y legible. Resolver cada problema en una hoja sin saltarse.

Problema (20pts): En un proceso de entrega de paquetes, se cometen errores en la entrega con una probabilidad de 0.15. Use el teorema del límite central para determinar la probabilidad de que existan 20 o menos errores en 100 entregas.

Q(x)=12πx∞e-t2/2dt

Problema (30pts):   Asuma que X(t) = At + B es un proceso estocástico,  donde A y B son variables aleatorias  independientes que tienen ambas la misma función densidad uniforme en  [-1,1].

- Determine mX(t)  y  RX(t,t+ζ)

- Determine la fX(x) de la variable aleatoria de X(1)=X(t)|t=1

- Existe un valor de t1 y t2 para los cuales X(t1) y X(t2) son variables aleatorias  independientes? Demuestre su respuesta

Problema (20pts):   Se define un proceso estocástico X(t)=Acoswt + Bsenwt, donde A y B son variables aleatorias gausianas iid (independientes y con igual distribución) con valores esperados iguales a cero y varianza σ2. Determine si X(t) es estacionario en el sentido amplio. Demuestre explícitamente su respuesta

Problema (30pts):   Asuma un proceso estocástico estacionario en el sentido amplio X(t), con función de Autocorrelación

Rxζ=16+e-ζ,           ζ Ɛ R

y                                      Y(t)= 2 + X(t) cos(12πt)

- Calcule la potencia promedio de X(t)

- Determine la Función RYt,t+ζ

- Determine la Densidad espectral de potencia de Y(t)

exp-ta      ↔       2a1+2πfa2

FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION (ESPOL)

EXAMEN DE SEGUNDA EVALUACION

PROBABILIDADES Y PROCESOS ESTOCASTICOS (Feb./2011)

Nombre: ………………………………………………………  Paralelo: ………

HOJA DE RESPUESTAS

| Problema 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Problema 2 | a1) | a2) |
| Problema 3 |  |  |
| Problema 4 | a) |  |
|  | b) |  |
|  | c) |  |