ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

EXAMEN 3raeval   ANALISIS REDES ELÉCTRICAS II   15/Feb/2011   IIT-2010

PROFESOR:   ING. HERNÁN GUTIERREZ 	       ING. CARLOS VILLAFUERTE

ING. OTTO  ALVARADO   		 ING. ADOLFO SALCEDO

NOMBRE ALUMNO:                                           PARALELO No:

PRIMER TEMA (35 %)

Para la función de transferencia ganancia de voltaje de una red de dos puertos dada por:

G12(s)=V2(s)/V1(s)= 1000(s+1)/[s(s+5)(s2+30s+400)]

- Trazar los diagramas asintóticos de Bode de magnitud y fase de la función.									     (23 %)

- A partir de los diagramas asintóticos de Bode determine:     (12 %)

- Para que rango de frecuencias |V2|>|V1|; |V2|=0.5|V1|

- La magnitud y fase de V2, si ω=10 rad/s, y V1=200 70º    [V]

SEGUNDO TEMA (35 %)

El interruptor de la figura fue cerrado por la última tripulación a bordo de la estación MIR antes de regresar a la tierra. Ahora el interruptor se abre a t=0. Determinar: a) iA(0-); b) iA(0+), iL(0+), Vc(0+);  c) iA(t), t>0.

TERCER TEMA (30 %)

Para la red mostrada a partir de las ecuaciones que definen los parámetros admitancia de cortocircuito:

- Determinar los parámetros Y de cortocircuito. (20%)

- Conectando al puerto 2 un resistor de 1 Ω y usando las ecuaciones del literal anterior encontrar la función de transferencia G12(s)=V2(s)/V1(s). (10%)