# ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

## Organización y Arquitectura de Computadores

SEGUNDA EVALUACIÓN – I TÉRMINO 2011-2012

Nombre:_________________________________________________________________ Matrícula:______________________________

## Tema 1 – Clasificación de Dispositivos I/O

Al clasificar los dispositivos de Entrada y Salida se identifican tres características básicas para organizar la variedad de dispositivos: Comportamiento, Relación y Tasa de Transferencia de Datos.

Llene los espacios en blanco de la tabla para clasificar de manera correcta los siguientes dispositivos: (Teclado, Entrada de Voz, Monitor, Memoria Flash)

| Dispositivo | Comportamiento | Relación | Tasa de Transf. (Mbit/s) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Salida |  | 800-8000 |
|  | Entrada |  | 0.0001 |
|  |  | Con una Máquina | 32-200 |
|  |  | Con un Humano | 3 |
| Disco Óptico | Almacenamiento | Con una Máquina | 80 - 220 |

## Tema 2 – Mean Time To Failure

Describa las tres formas de mejorar el MTTF de un dispositivo de almacenamiento.

## Tema 3 – Respuesta Múltiple

Preguntas con respuesta múltiple respecto a RAID:

El acrónimo RAID significa:

  - Replication Area for Important Data.

  - Redundant Array of Inexpensive Disks.

  - Redistribution Assigment of Individual Data.

  - Ninguna de las anteriores

¿Cual de los siguientes es verdadero?

- Como la DRAM, la flash es una memoria de semiconductor.

- La memoria flash mantiene la información sin energía.

- El tiempo de acceso para lectura de flash NOR es similar al DRAM.

- El ancho de banda de flash NAND es similar a un disco duro.

Para mejorar el consumo de energía del CPU, ¿cual esquema es mejor para manejar entrada y salida?

- Polling

- Manejado por Interrupciones

- DMA

¿Cual de los siguientes es verdadero?

- Como la DRAM, la flash es una memoria de semiconductor.

- La memoria flash mantiene la información sin energía.

- El tiempo de acceso para lectura de flash NOR es similar al DRAM.

- El ancho de banda de flash NAND es similar a un disco duro.