EXAMEN DE HIDROLOGÍA SEGUNDO PARCIAL  (FEBRERO DEL 2012)

La información de altura de lluvia P(mm) y de escorrentía directa Qd(m3/s) registrada para una tormenta son las siguientes:          		Área de la cuenca 2’448,177.54   m2

- Determine la precipitación efectiva mediante el método del # de curva del SCS  y también mediante el método del índice  ᶲ de abstracciones.

- Determine el hidrograma unitario de 1 hora de duración y de un milímetro de lluvia.

3