ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

CARRERA  DE  INGENIERÍA  QUÍMICA

I EXAMEN                                 II  TERMINO 2011 – 2012

MATERIA: TRANSFERENCIA DE CALOR    FECHA: Diciembre 2 /2011

EXAMEN: 65 PUNTOS                            TAREAS Y LECCIONES: 35  PUNTOS

NOMBRE:…………………………………………

1.- TEMA (20 PUNTOS)

Un grupo de intercambiadores de calor de doble tubo van a emplearse para enfriar un líquido de 350º a 300ºF mediante otro que se calienta de 290º a 315ºF. Si el fluido caliente está en serie, ¿Cuántas corrientes frías en paralelo deben emplearse para que la diferencia verdadera de temperatura sea de 15ºF?

2.- TEMA (20 PUNTOS)

Un tubo de acero de 2 pulgadas IPS cédula 80 lleva agua a 90 °C  y se encuentra expuesto al aire ambiente a una temperatura de 25 °C  ¿Qué espesor de aislamiento de lana mineral de roca debe emplearse para que la pérdida de calor por pie lineal de tubería no exceda del 15%, en comparación con la pérdida de calor sin aislamiento?  Considere la resistencia de la pared del tubo

3.- TEMA (25 PUNTOS)

500 Kg/hr, de benceno a 95ºC van a ser  enfriados usando 400 Kg/hr de agua que entran a 15ºC  a un intercambiador de calor de tubos concéntricos de 10 m de longitud. El tubo interior tiene un diámetro exterior de 30 mm y la pared es de 3 mm. Los siguientes datos han sido reportados circulando agua por el interior de los tubos:

hi (agua)		: 2300 Kcal/hr.m². ºC

ho (benceno)	    :1500 Kcal/hr.m².ºC

Cp (benceno)              : 0.45 Kcal/Kg.ºC

Cp (agua)                    : 1.00 Kcal/Kg.ºC

Asumiendo que los coeficientes de película interior y exterior permanecen invariables en todo momento, calcule las temperaturas de salidas de los dos fluidos para:

- Conexión en serie

- Conexión en paralelo