ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD EN MECÁNICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN

INGENIERÍA DE MÉTODOS

SEGUNDA EVALUACIÓN

Nombre:__________________________________			    30 enero 2012

- APC es una empresa que fabrica accesorios de plástico para camionetas.  En un estudio de tiempos realizado se tomaron 8 observaciones con la técnica de regreso a cero (tiempos en minutos) a los elementos de la operación de fabricación de faldones; en esta operación intervienen 2 máquinas y 2 operarios.  Calcule a) El número de observaciones que se deberían de tomar (t=2.36 y error 5%); b) El tiempo estándar de fabricación por faldón; c) La eficiencia si se producen 6 faldones al día considerando que la jornada de trabajo es de 4 horas. (20 puntos)

Considere que la calificación del desempeño del operador 1 se la realiza con el Sistema Westinghouse para lo cual con ayuda del supervisor del área se obtuvo que la habilidad es buena (0.03), el esfuerzo es aceptable (-0.18), las condiciones son excelentes (0.04) y la consistencia es mala (-0.04). La calificación del desempeño del operador 2 se la realiza con el Plan Westinghouse para lo cual con ayuda del mismo supervisor se obtuvo 2% para destreza, 1% para efectividad y 2% para aplicación física.  Además se considera un suplemento variable por la monotonía del trabajo de 1% adicional a los suplementos constantes de fatiga y necesidades personales y para la máquina 1 se considera un 15% de suplemento por obsolescencia.

- Utilizando los datos del ejercicio anterior.   Calcule los suplementos para los dos operarios con la técnica GTT.  Considere que el factor de nivelación es 1,1 para el operario 1 y 0,85 para el operario 2.  Además se conoce que el operario 1 corta 30 faldones en 4 horas y el operario 2 pule 12 faldones en 4 horas. (20 puntos)

| Corte de 1 falón (operario 1) | 89 |
| --- | --- |
| Operario 1 busca el molde | 9 |
| Operario 1 va al baño | 2 |
| Operario 1 toma agua | 3 |
| Pulido de 1 faldón (operario 2) | 99 |
| Operario 2 busca pulidora | 5 |
| Operario 2 va al baño | 3 |
| Operario 2 toma agua | 4 |

- Conteste las siguientes preguntas (10 puntos)

  - Qué es un estándar de tiempo?

  - Mencione los 4 propósitos para realizar un GTT