Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación

SEGUNDA EVALUACIÓN

PROBABILIDADES Y PROCESOS ESTOCASTICOS

Nombre: _____________________________________	Enero 31 de 2013.
Paralelo: _______

INSTRUCCIONES: La solución de cada ejercicio debe ser escrita en forma clara y legible. Resolver cada problema en el área correspondiente sin saltarse. Apagar sus celulares y solo quedarse con formularios autorizados.

Ejercicio 1 (30 %). (Resultado ABET b).

Considere el proceso estocástico WSS X(t) con media cero y con autocorrelación:

RXτ=50cos(20πτ)+18cos(30πτ)

Y(t)

X(t)

como entrada al sistema

+

A

Delay 2 seg.

Determine:

- Var(X(t)). (10 %)

- RY(τ). (10 %)

- El valor de A para tener el mínimo valor de E[Y2(t)] y su valor. (10 %)

Ejercicio 2 (30 %). (Resultado ABET a).

Dado Y(t)=X(t)-X(t-d), y conociendo que X(t) es un proceso estocástico normal y estacionario de media 0 y autocorrelación:

Rxτ=11+τ2,    τ Ɛ R

Determinar:

- RX,Y(τ) y SX,Y(f). (10 %)

- RY(τ) y SY(f). (10 %)

- P[X(t+3)<1+X(t+2)+X(t+1)]. (10 %)

Ejercicio 3 (20 %). (Resultado ABET a).

Sea X(t) un proceso aleatorio WSS diferenciable, definido por:

Yt=ddtX(t)

Encuentre:

- RY(τ). (10 %).

- SY(f). (10 %).

Sugerencia: Considere para este sistema H(f)= j2πf.

Ejercicio 4 (20 %). (Resultado ABET b).

En un proceso de fabricación de equipos de telecomunicaciones (Poisson) se producen en promedio 2 defectos por minuto. Use el Teorema del Límite Central, para determinar:

- La probabilidad de que en una hora se produzcan más de 150 defectos. (10 %).

- La probabilidad de que en una hora se produzcan entre 140 y 160 defectos. (10 %).

TABLA:

Q(x)=12πx∞e-t2/2dt