2T2012_Examen 3ª Evaluación Instrumentación Industrial (10% cada tema)/100

- Decida si cada una de las siguientes proposiciones es Verdadera (V) o Falsa (F).

Un sistema de medida altamente confiable es uno donde hay una alta posibilidad que el sistema:

- Requiera frecuente calibración.

- Opere al nivel especificado de funcionamiento.

Cuál es la mejor opción que describe lo indicado.

- (i)V – (ii)V

- (i)V – (ii)F

- (i)F -  (ii)V

- (i)F – (ii)F

- Determine la sensibilidad de un instrumento que da las siguientes lecturas.

(a)

Load kg 			0 	2 	4 	6 	8

Deflection mm 		0 	18 	36 	54 	72

(b)

Temperature °C 		0 	10 	20 	30 	40

Voltage mV 		0 	0.59 	1.19 	1.80 	2.42

- El cambio en la resistencia de un strain gauge con un factor de galga de 2.0 y una resistencia de 50 ohms sujeto a un esfuerzo que produce un fraccional cambio de longitud de  0.001.

- 0.0001 ohms

- 0.001 	ohms

- 0.01	ohms

- 0.1	ohms

- Un medidor de posición debe tener una no linealidad de no más de 0.5% cuando maneja una carga de 10 k ohmios. Que tamaño de potenciómetro debería usar?

- Haga un breve resumen de su tema de investigación asignado en su tarea de curso (2° período de clases).

- Mencione los requerimientos que requieren los usuarios de redes de comunicaciones industriales.

- Qué es OPC. Explique mediante gráficos su necesidad y como aporta en la solución de esta necesidad.

- Describa gráficamente las soluciones a los bucles de tierra en un sistema de adquisición de datos, donde las tensiones de modo común pueden llegar a ser elevadas.

- Describa mediante un diagrama de instalación los componentes básicos de un sistema neumático en una industria. Mencione la funcionalidad de cada uno de ellos y haga las recomendaciones pertinentes.

- Describa este circuito de control de un intercambiador de calor