ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

EXAMEN 2daeval    ANALISIS REDES ELÉCTRICAS I   12/Abril/2013  IIIT-2012

PROFESOR: ING. OTTO  ALVARADO                   CURSO DE INVIERNO 2013

NOMBRE ALUMNO:

PRIMER TEMA (20 %)

En el circuito que se presenta en la fuente G1 se mide lo siguiente: EG1 = 8000  0° [V], PG1=160 KW, FPG1=0.8 atrasado. Determinar: a) La corriente IG1 y el voltaje del generador 2 EG2.

b) El generador 2 (fuente G2) entrega 100 KVA a FPG2=1; calcular la corriente IL de la carga.

c) El voltaje de la carga VL y el factor de potencia de la carga.

SEGUNDO TEMA (25 %)

En el circuito que se presenta a continuación determinar:

- El voltaje Vab en circuito abierto.

- La Impedancia de Thevenin vista desde los terminales a-b.

- Cuál es, ZL = RL + JXL , que se puede conectar en los terminales a-b para transferir la máxima potencia activa a la carga.

TERCER TEMA (25 %)

Una fuente trifásica de 440 [V] alimenta dos cargas trifásicas balanceadas como se presenta en el diagrama. Determinar:

- La potencia activa y reactiva que consume la impedancia Z∆=5 30° Ω

- IA si VAB = 440  0° [V]

- Cuales son los KVAR capacitivos que se necesitan (banco 3φ) para que el Factor de potencia total sea de 0.95 en adelanto.