MICROCONTROLADORES: Examen Parcial sobre 60 puntos

Julio 4 del 2013.

Tiempo: 1 hora

Nombre: _________________________________________Paralelo: ______

- APAGAR calculadora y  teléfono celular. Llenar la tabla de respuestas.

- Mantenga la hoja de respuestas en contacto con la mesa.

- Prohibido el intercambio de materiales, por ejemplo bolígrafos y borradores.

- Inmediatamente después del reset de encendido el timer de arranque OST implementa el retardo de valor 1024 Tosc (Tosc periodo de XTAL):
a. solamente con los modos LP, XT y HS.
b. solamente con los modos EC y RC.
c. solamente con el modo XT.
d. con todos los modos del sistema de reloj.

- Durante el encendido el timer PWRT congela el contador del programa o registro PC con valor 0x00 por el lapso de:
a. 72 milisegundos.
b. 92 milisegundos.
c. 64 milisegundos.
d. 68 milisegundos.

- Los bits de CONFIG1 del PIC16F887 se fijan en memoria:

a. durante la programación de la memoria EEPROM de datos.

b. durante la programación de la memoria RAM de datos.

c. durante la programación de la memoria de programa.

d. durante la programación de las localidades 2000H-2004H en la memoria FLASH.

- Considere 
 		CBLOCK  0x20
 		VAR1
 		VAR2
 		ENDC
si el código de máquina de la instrucción MOVF VAR1, W es 0820H, entonces el código de máquina de MOVF  VAR2, F es:

a. 0A20H		b. 08A1H		c. 08A0H		d. 0830H

- El contenido de STATUS es 88H y de FSR es 0X01, usando direccionamiento indirecto se accede a la localidad de RAM cuya dirección es:

a. 181H	
b. 101H	
c. 081H  	
d. 001H

- REG1 es un registro definido con la directiva:

REG1     	EQU     0XA0

Al ejecutarse el siguiente segmento de programa:

BSF		STATUS, RP0

MOVLW	0X55

MOVWF	REG1

COMF		REG1, 0

ADDWF	REG1, 1

DECF		REG1, 1

XORWF	REG1, 0

Indique el valor en W.

a) 0x43		b) 0x45		c) 0x34		d) 0x54

- El microcontrolador luego de la instrucción SLEEP entra en estado de reposo diga cuál de las siguientes sentencias es verdadera:

a) No se despierta con una interrupción externa

b) No se despierta con una interrupción por el TMR0

c) No se despierta con una interrupción por cambio de estado en RB4-RB7

d) No se despierta con una interrupción por fin de escritura de la EEPROM de datos

- En el modo de direccionamiento directo de datos, la dirección del dato se encuentra  en:

a) campo de 7 bits en el registro INDF

b) la memoria RAM de datos

c) campo de 6 bits en el código de máquina de la instrucción

d) campo de 7 bits en el código de máquina de la instrucción.

- REG1 es un registro definido con la directiva:

REG1     EQU     0x20

Después de ejecutar el siguiente segmento de programa indique el valor en  REG1.

MOVLW		'2'

MOVWF		REG1

MOVLW		.50

SUBWF 		REG1, 0

BSF 		STATUS, C

RLF		REG1, 1

RLF		REG1, 1

a) 32H		b) 0x60		c) '11001010'		d) 0x34

- Considere el segmento de programa siguiente: 
 		BCF		STATUS, IRP
 		CLRF		0x20
		MOVLW		0X20
		MOVWF		FSR
 	SIGUE	INCF		INDF,1
		INCF		FSR, F
		BTFSS		FSR, 4
		GOTO		SIGUE
 		MOVF		FSR,W 
		NOP
con la ejecución de la instrucción NOP el contenido final de la localidad 0x20 de RAM de datos y el valor final de W son respectivamente:

a) 0x21 y 0x2F

b) 0x2F y 0x3F

c) 0x01 y 0x30

d) 0x02 y 0x20

- En las  instrucciones que manejan literales, como por ejemplo SUBLW 0x20, el dato se encuentra:

a) en campo de 8 bits en el código de máquina de la instrucción

b) en campo de 7 bits en el código de máquina de la instrucción

c) en campo de 11 bits en la memoria de programa.

d) en campo de 6 bits de localidad RAM de datos.

- Sabemos que el ciclo de instrucción consta de 4 períodos de reloj XTAL: Q1, Q2, Q3 y Q4. El puntero de instrucciones o contador del programa PC

a) se incrementa con ciclo de reloj Q1.

b) se incrementa con ciclo de reloj Q4.

c) se incrementa con cada ciclo de instrucción.

d) Ninguna de las anteriores.

- REG1 es un registro definido con la directiva:

REG1     EQU     0x30

Al ejecutarse el siguiente segmento de programa:

MOVLW 	0X0F

MOVWF		REG1

MOVLW		0XFE

ANDWF 	REG1,1

SWAPF		REG1,1

COMF		REG1,0

Indique el valor en W.

a) '00011111'		b) '00100000' 		c) 0xF0		d) 0xFE

- Los valores iniciales de  TEMP1 y W son respectivamente  AFH y 05H, después de ejecutar la instrucción INCF TEMP1, W el valor final de TEMP1 es:

a) FFH			b) AFH			c)FBH			d) NA

- REG1 es un registro definido con la directiva:

REG1     EQU     0x7A

Después de ejecutar el siguiente segmento de programa:

MOVLW 	.5

MOVWF		REG1

MOVLW		0XFE

ADDWF 	REG1, 1

SWAPF		REG1, 1

BCF		STATUS, C

RLF		REG1, 1

Indique el valor en REG1.

a) '00010000'		b) '00100000' 		c) 0x40		d) 0x60

- Asuma que el valor inicial de  STATUS es 1FH, después de ejecutar 
 	MOVLW 0xF8 
 	ADDLW 0x18 	
 	NOP ;los tres bits menos significativos de STATUS son Z DC y C.
el contenido final de STATUS es:

a) 18H			b) 1FH			c) 1CH			d) 1BH

- REG1 es un registro definido con la directiva: REG1     EQU     0x20

Al ejecutarse el siguiente segmento de programa:

MOVLW		B'00000100'

MOVWF		REG1

MOVLW		b'00001000'

SUBWF 		REG1,1

CLRW

IORWF		REG1,1

Indique el valor en REG1.

a) '00011111'		b) '00100000' 		c) 0xF0		d) 0xFC

- REG1 es un registro definido con la directiva:

REG1     EQU     0X2F

Al ejecutarse el siguiente segmento de programa:

MOVLW		B'10101111'

MOVWF		REG1

MOVLW		0XB5

XORWF 	REG1,1

Indique el valor en REG1.

a) '10101111'		b) 1Ah		c) 0xb4		d) 1BH

- Considere el timer WDT del PIC16F887. Sabemos que el WDT (además del pre divisor compartido con TMR0) tiene un pre-divisor de 16 bits, que por defecto divide la señal del oscilador interno de baja frecuencia (oscilador 31 KHz) para:
	(a) 64		
	(b) 256		
	(c) 512		
	(d) 1024

- Considere la siguiente secuencia de instrucciones:
 	…………..

MOVLW		.4

CALL		TABLA

XORLW		.94

NOP

GOTO		$

;………..

TABLA		ADDWF	    	PCL, 1

RETLW		.10

X3		RETLW		0XF5

X2		RETLW		0XF1

X1		RETLW		0X1A

GOTO		X2

GOTO		X3

RETLW		.100
El contenido del registro de trabajo W después de la ejecución de NOP es:

a) 0XF5

b) 0XF1

c) 0xAF

d) 0x64

****************************************************************************

TABLA DE RESPUESTAS

Parcial sobre 60 puntos

Julio 4 del 2013.

Cada ejercicio vale 3 puntos.

Marque con una X la alternativa correcta

| # | a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |