| Nombre: |  | Lección |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Examen |  |

FUNDAMENTOS DE REDES DE DATOS

EXAMEN PARCIAL

- Determine a que capa del modelo TCP/IP corresponden los siguientes protocolos y dispositivos (10ptos)

|  | Aplicación | Transporte | Internet | Acceso a la red |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROUTER |  |  |  |  |
| SSH |  |  |  |  |
| HUB |  |  |  |  |
| TCP |  |  |  |  |
| HTTPS |  |  |  |  |
| UDP |  |  |  |  |
| Fibra Óptica |  |  |  |  |
| Radio Micromax |  |  |  |  |
| TFTP |  |  |  |  |
| POP3 |  |  |  |  |

- Cuál de los siguientes enunciados es verdad sobre el uso de ventanas en TCP/IP? 5ptos

- Para un tamaño de ventana de 3 un ACK igual a 4 significa que se debe enviar el 4to paquete

- Para un tamaño de ventana de 3 el ACK siempre es 3 para notificar que 3 paquetes son recibidos

- Para un tamaño de ventana de 3 los paquetes serán enviados en tres diferentes rutas y un ACK se espera de cada uno

- Ninguna de las anteriores

- Cuando un host TCP/IP envía datos sobre la red, estos datos pasan por diferentes etapas de encapsulación, Elija la respuesta que mejor se adapta al orden de encapsulación: 5 ptos

- Application data, frames, segments, packets, bits

- Application data, segments, bits, packets, frames

- Application data, segments, packets, frames, bits

- Application data, packets, segments, frames, bits

- Application data, segments, packets, bits, frames

4.	La calidad de servicio o QoS en una red es percibida cuando (encerrar en circulo): 5 ptos

    - Un enlace de 2Mbps de ancho de banda se encuentra en el 98% de utilización

    - Un enlace satelital no funciona adecuadamente

    - Un enlace de 2Mbps de ancho de banda se encuentra en el 10% de utilización

    - Todas las anteriores

- Completar el siguiente esquema sobre el uso de ventanas en TCP IP – 10 puntos

- Dado el siguiente esquema de red – 25 puntos

Tabla de rutas de ROUTER 2

Ip route   3.3.3.0   255.255.255.0   ___.___.___.___

Ip route   1.1.1.0   255.255.255.0   ___.___.___.___

Ip route 0.0.0.0    0.0.0.0    ___.___.___.___

Tabla de rutas de ROUTER 1

Ip route 1.1.1.0    255.255.255.0     ___.___.___.___

Ip route 0.0.0.0    0.0.0.0    ___.___.___.___

Llenar las tablas de rutas de los routers con el óptimo NEXT-HOP: - 6 puntos

Tabla de rutas de ROUTER 3

Ip route 3.3.3.0 255.255.255.0 ___.___.___.___

- Si quisiéramos modificar la tabla de rutas de ROUTER 1 de tal forma que podamos dar un servicio REDUNDANTE para la salida a Internet que acción se realizaría? – 4 puntos

- Se añade una ruta default con next-hop 200.31.30.1 y métrica 200

- Se añade una ruta default con next-hop 20.20.20.2 y métrica 200

- Se elimina la ruta hacia la red 1.1.1.0

- Ninguna de las anteriores

- Con la configuración de las tablas en el literal 6.a… Puede el HOST A navegar en internet? (V o F) 3 puntos  ______

- Con la configuración de las tablas en el literal 6.a… Puede el HOST B navegar en internet? (V o F) 3 puntos ______

- Cuál debe ser el next-hop de ROUTER 2 para ir al servidor www.cisco.com? – 3 puntos

- 2.2.2.1

- 200.31.30.2

- 200.31.30.1

- 5.5.5.5

- NA

- Cuantas redes directamente conectadas tiene ROUTER1 – 3 puntos

- 6

- 3

- 1

- NA

- Si el Administrador de Red decide que HOST A, HOST B, y HOST C solamente puedan acceder a servicio de Navegación y negar Correos entonces que puertos debería ROUTER 2 PERMITIR – 3 puntos

- 25 Y 110

- 110 Y 53

- 111 Y 80

- 25 Y 111

- 80 Y 53