ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

EXAMEN FINAL DE FUNDAMENTOS DE REDES DE DATOS

FEBRERO 2014

NOMBRE:

PARALELO:

- Refiérase al siguiente esquema de red (10 puntos – 1 Opcion)

Encierre en un círculo el literal correcto

- La dirección IP de la interfaz F0/0 es una dirección no valida

- Los hosts de la red conectada a la interfaz F0/1 pueden navegar directamente hacia internet sin requerir NAT

- La Serial 0/0 debería estar configurada con un clockrate para funcionar como DCE

- Ninguna de las anteriores

- En base al siguiente diagrama de red (5 puntos – 1 Opcion)

Los Host de la red 192.168.2.0 no pueden alcanzar a los hosts de la red 192.168.3.0. En base a lo que muestra RouterA, cuales son las posibles causas de la falla en la comunicación?

- El cable que está conectándose a la serial S0/0 en el Router A esta falloso.

- La Interface S0/0 del Router B esta administratively down

- La Interface S0/0 en Router A está configurada con una máscara de subred incorrecta

- La IP address configurada en la S0/0 del Router B no esta en la máscara de subred correcta

- La encapsulación que está configurada en S0/0 del RouterB no hace match con la encapsulación configurada en la serial S0/0 del Router A

- En base al siguiente esquema (5 puntos – 1 Opcion)

Una ruta estática hacia la red 10.5.6.0/10 debe ser configurada en el router HFD. Que comando lograría este objetivo?

- HFD(config)# ip route 10.5.6.0 255.255.255.192 fa0/0

- HFD(config)# ip route 10.5.6.0 0.0.0.255 10.5.4.6

- HFD(config)# ip route 10.5.6.0 255.255.255.224 10.5.4.6

- HFD(config)# ip route 10.5.4.6 0.0.0.255 10.5.6.0

- HFD(config)# ip route 10.5.4.6 255.255.255.0 10.5.6.0

- Un cable UTP cruzado para 100Mbps Ethernet estaría formado por el siguiente pin-out (5 puntos – 1 Opcion)

- 1 con 3 , 2 con 3

- 3 con 4, 5 con 2

- 1 con 3, 2 con 6

- Ninguna de las anteriores

- El protocolo que se encarga de la comunicación de las capas superiores en el modelo OSI es:  (5 puntos – 1 Opcion)

- 802.3

- 802.1Q

- 802.2

- 802.5

- Ninguna de las Anteriores

- Los primeros 3 bytes de una dirección MAC(5 puntos – 1 Opción)

- Son exclusivos para identificar cada proveedor o fabricante

- Son exclusivos para identificar las interfaces NIC

- Conforman la MAC Address origen

- Conforman la MAC Address destino

- Ninguna de las Anteriores

- Cuál de estos tamaños de tramas no sería procesado por un Switch? (5 puntos – 1 Opción)

- 1400 bytes

- 200 bytes

- 64 bytes

- 32 bytes

- 1500 bytes

- Ninguna de las anteriores.

- En base al siguiente esquema: (5 puntos – 1 Opción)

Qué dirección destino se usara cuando Host C desee enviar información hacia el Host A

- La dirección IP del router

- La dirección IP del Host A

- La dirección IP del Host C

- La dirección MAC del Host A

- La dirección MAC del Switch 1

- La dirección MAC de la interfaz E1 del router

- La dirección MAC de la interfaz E0 del router

- Considerar el siguiente esquema de red: (una opción por pregunta, 5 ptos por pregunta, 3 preguntas = 15 puntos):

- La dirección broadcast para la red de estudiantes seria:

  - 10.10.10.255

  - 10.10.10.254

  - 10.10.11.255

  - 10.10.11.254

  - NA

- La dirección de red para la red de Administradores seria:

  - 10.10.11.0

  - 10.10.12.0

  - 10.10.12.1

  - 10.10.11.1

  - NA

- La máscara para la red de Instructores en formato decimal seria:

  - 255.255.248.255

  - 255.255.248.0

  - 255.255.252.0

  - /22

  - /23