ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

EXAMEN FINAL DE FUNDAMENTOS DE REDES DE DATOS

FEBRERO 2014

NOMBRE:

PARALELO:

- Refiérase al siguiente esquema de red (10 puntos – 1 Opcion)

Encierre en un círculo el literal correcto (una opción)

- Los host de la red directamente conectada a la interfaz f0/0 pueden navegar en internet sin requerir NAT

- Los hosts de la red conectada a la interfaz F0/1 pueden navegar directamente hacia internet sin requerir NAT

- La Serial 0/0 está en una red que permite utilizar 4 hosts

- Ninguna de las anteriores

- En base al siguiente diagrama de red (5 puntos – 1 Opcion)

Los Host de la red 192.168.2.0 no pueden alcanzar a los hosts de la red 192.168.3.0. En base a lo que muestra RouterA, cuales son las posibles causas de la falla en la comunicación? (una Opción)

- El cable que está conectándose a la F0/0 de RouterA esta falloso

- La Interface S0/1 del Router A esta administratively down

- La Interface F0/0 en Router A está configurada con una máscara de subred incorrecta

- La Interface F0/0 en Router A está configurada con una dirección IP incorrecta

- Todas las anteriores

- En base al siguiente esquema (5 puntos – 1 Opcion)

Una ruta estática hacia la red 10.5.5.0/25 debe ser configurada en el router ILM. Que comando lograría este objetivo?

- ILM (config)# ip route 10.5.5.0 255.255.255.224 10.5.4.5

- ILM (config)# ip route 10.5.5.0 255.255.255.128 10.5.4.5

- ILM config)# ip route 10.5.4.6 0.0.0.255 10.5.6.0

- ILM (config)# ip route 10.5.5.0 255.255.255.128 fa0/1

- ILM (config)# ip route 10.5.5.0 255.255.255.192 fa0/0

- Un cable UTP cruzado para 100Mbps Ethernet estaría formado por el siguiente pin-out (una opción) (5 puntos – 1 Opcion)

- 1 con 3 , 2 con 3

- 1 con 3, 2 con 6

- 3 con 4, 5 con 2

- Ninguna de las anteriores

- El protocolo que se encarga de la comunicación de las capas inferiores en el modelo OSI es:  (5 puntos – 1 Opcion)

- 802.1Q

- 802.2

- 802.3

- 802.5

- Ninguna de las Anteriores

- Una dirección MAC Address está compuesta por (5 puntos – 1 Opcion)

- 24 bits

- 32 bits

- 46 bits

- 128bits

- Ninguna de las Anteriores

- Considerar el siguiente esquema (5 puntos – 2 Opciones)

Un técnico ha instalado el router RTR-1 y necesita configurarlo para establecer la comunicación entre los dispositivos. Que secuencia de comandos debería considerarse para lograr este objetivo? (elegir 2 opciones)

A. RTR-1(config)# interface FastEthernet 0/1

RTR-1(config-if)# ip address 192.168.9.254 255.255.255.0

RTR-1(config-if)# no shutdown

B. A. RTR-1(config)# interface FastEthernet 0/1

RTR-1(config-if)# ip address 192.168.9.254/24

RTR-1(config-if)# no shutdown

RTR-1(config-if)# no shutdown

C. RTR-1(config)# ip default-gateway 192.168.8.254

RTR-1(config)# interface vlan 1

RTR-1(config-if)# ip address 192.168.8.252 255.255.255.0

RTR-1(config-if)# no shutdown

D. RTR-1(config)# interface FastEthernet 0/0

RTR-1(config-if)# ip address 192.168.8.254 255.255.255.0

RTR-1(config-if)# no shutdown

E. RTR-1(config)# ip route 192.168.8.254 255.255.255.0

RTR-1(config)# interface FastEthernet 0/1

RTR-1(config-if)# ip address 192.168.8.252 255.255.255.0

RTR-1(config-if)# no shutdown

- Cuál de los siguientes enunciados describe detalladamente a los switches  de capa 2 –Ethernet: (5 puntos – 1 Opcion)

- Los switches forman un solo dominio de colisión

- Los switches trabajan en modo half-dúplex

- Si un Switch recibe un frame hacia un destino desconocido utiliza ARP para resolver la dirección

- Si un Switch recibe un frame hacia un destino desconocido envía el frame hacia todos los puertos excepto aquel desde el cual recibió el frame.

- Ninguna de las Anteriores

- Considerar el siguiente esquema de red (una opción por pregunta, 5 ptos por pregunta, 3 preguntas = 15 puntos):

- La dirección broadcast para la red de Administradores seria:

  - 10.10.12.255

  - 10.10.10.254

  - 10.10.11.255

  - 10.10.12.254

  - NA

- Una IP disponible para host dentro de la red de Instructores seria:

  - 10.10.6.0

  - 10.10.8.0

  - 10.9.1.1

  - 10.1.1.1

  - NA

- La máscara para la red de Estudiantes en formato decimal seria:

  - 255.255.248.255

  - 255.255.248.0

  - 255.255.252.0

  - /22

  - /24