3ª Evaluación - Instrumentación Industrial

30 puntos

16 de Septiembre del 2014

- Describa la Ley de las temperatura intermedias para los termopares.

T1 = 155 ºC

T2 = 0ºC

T3 = 20ºC

- En el ítem anterior, para una termocupla tipo K

V155,0 = 6.339 mV

V24,0 =  0.960 mV

V155.24 = ¿?

- Una medición de esfuerzo es realizada utilizando un circuito puente con dos galgas extensométricas una activa y una pasiva ubicadas en el ramal derecho del puente con Ro = 240 ohm, E= 10V. Determinar el voltaje de salida del puente debido a un esfuerzo aplicado que causa que la galga activa se incremente en 0.013 ohms y la temperatura del medio origina que ambas galgas incrementen su resistencia en 9.4 ohms.

- Explique y demuestre con los datos del ejemplo anterior cuál es la función de la galga pasiva.

- Explique un simple método de chequeo de errores que se usa en muchos estándares de comunicación serial. Ilustre con un ejemplo.

- En qué consiste el arbitraje de canales en la comunicación serial.