|  | ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ## FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN # FUNDAMENTOS DE REDES INALÁMBRICAS (FIEC06007) SEGUNDA EVALUACIÓN 2016-I |  |
| --- | --- | --- |

Apellidos/Nombres:							Matricula:

En esta sección, cada ítem bien respondido en su totalidad tiene una valoración del 15%.

- Radiación no ionizante puede ser definido como:

- Una onda que es capaz de arrancar electrones de la materia inerte a la que irradia.

- Una onda que es capaz de arrancar electrones de la materia viva a la que irradia.

- Aquella radiación que es más peligrosa que la radiación ionizante.

- Ninguna de las anteriores opciones define radiación no ionizante.

Opción seleccionada:

- Cuál de las siguientes opciones NO es un componente de un cable coaxial flexible:

- Núcleo de cobre.

- Dieléctrico aislante interior.

- Funda de plástico interior.

- Todos son componentes básicos del cable coaxial flexible.

Opción seleccionada:

- De las siguientes opciones, cual es una característica del estándar IEEE 802.11b:

- En América, dispone de 12 canales utilizables para Wi-Fi.

- En América, dispone de 4 canales que no se traslapan entre sí.

- En América, su ancho de canal para transmisión de señales es de 22 MHz.

- Solo las opciones a) y c) son características del estándar IEEE 802.1b.

Opción seleccionada:

- Los modelos de propagación se pueden clasificar de acuerdo a:

- Su área de cobertura.

- Su área geográfica de implementación.

- Su velocidad de transmisión.

- Su topología de red.

Opción seleccionada:

En esta sección, cada ítem bien respondido en su totalidad tiene una valoración del 20%. En ambos casos, sustente sus respuestas.

- Se desea operar en el canal de 5320 MHz en un enlace que tiene una distancia de 8 millas con la desventaja que un potencial obstáculo de 16 m se encuentra a mitad de camino entre ambos puntos. ¿Cuál sería la altura de la elevación adicional de la antena para evitar la curvatura de la tierra?

- Se desea saber la densidad espectral límite con respecto a un equipo de radio configurado a 20 Watts conectado a una antena Yagi de 12 dBi desde un punto que se encuentra a 20 metros de distancia con respecto a dicha antena, correspondiente a operación en UHF en 488 MHz. Justifique su respuesta indicando si puede ajustarse a una densidad espectral límite de tipo poblacional u ocupacional.