Nombre: 						                               Calificación:

Número de matrícula:                                                                                          Paralelo:  2

- Lea detenidamente cada pregunta y conteste de acuerdo a los conocimientos adquiridos.

La empresa Technology S.A. tiene una Matriz en la ciudad de Quito con un enrutador de marca Cisco, 16 sucursales en la ciudad de Guayaquil con enrutadores de marca HP y 3 sucursales en la ciudad de Cuenca con enrutadores de marca Huawei. En una sucursal de Cuenca, después de un corte de energía eléctrico, ha sufrido daño el CPE que proporciona el servicio de internet no enciende. Se instalará una nueva sucursal en Galápagos. El ISP ha garantizado que todos los puntos deben interconectarse entre sí. De acuerdo al escenario descrito, conteste las preguntas del 1 al 5 (15 puntos):

- Identifique el tipo de topología de red WAN.

- Determine el punto de demarcación en la sucursal de Cuenca.

- Identifique el tipo de conexión de acceso WAN, que sería conveniente instalar en la nueva sucursal de Galápagos.

- Calcule el número de enlaces necesarios para que los puntos se interconecten entre sí.

- Indique qué protocolo WAN podría implementarse en los enlaces de la empresa.

- ¿Qué tipo de autenticación PPP utiliza el establecimiento de enlace en dos vías?. (5 puntos)

- ¿Qué protocolo WAN crea un túnel punto a punto sobre Ethernet?. (5 puntos)

- En base a la descripción mostrada, asocie el término correcto (10 puntos):

| Descripción | Término |
| --- | --- |
| Una persona que toma ventaja de cualquier vulnerabilidad para obtener beneficio personal, financiero o político. |  |
| Una persona que intenta obtener acceso no autorizado a los recursos de la red para destruir la información con intención maliciosa. |  |
| Este tipo de ataque se aprovecha de las vulnerabilidades personales que pueden ser descubiertas por agresores talentosos. |  |
| Es un conjunto de pautas establecidas para proteger a la red de los ataques, ya sean desde el interior o exterior de una empresa. |  |
| Una persona que puede reportar las vulnerabilidades al propietario de la red. Publica los factores acerca de la vulnerabilidad en internet así otros atacantes pueden explotarlas. |  |

- En base al resultado mostrado, identifique el problema y por lo menos 2 soluciones posibles. (5 puntos)

WAN#show ip int brief

Interface   IP-Address OK? Method Status Protocol

Serial0/0/0 unassigned YES unset  up     down (DCE mode)

- De acuerdo al diagrama de red, los identificadores de control de enlace de datos (DLCI) mostrados, Ud. debe establecer el circuito virtual y el número de puerto; identificando la ruta lógica entre R3 y R4. Considerando que el tramo configurado en los switches Frame Relay es C,F,B,E,D. (15 puntos)

| ASIGNACIONES DE DLCI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DE/PARA | R1 | R2 | R3 | R4 |
| R1 | - | 102 | 103 | 104 |
| R2 | 201 | - | 203 | 204 |
| R3 | 301 | 302 | - | 304 |
| R4 | 401 | 402 | 403 | - |

| TRAMO | INGRESO |  | EGRESO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Circuito Virtual | Puerto | Circuito Virtual | Puerto |

- ____________________ se encarga de la distribución de etiquetas en MPLS. (5 puntos)

- ____________________ es el único protocolo que permite el transporte de prefijos VPNv4, VPNv6 en redes MPLS. (5 puntos)

- _____________________________ es uno de los protocolos de enrutamiento utilizados entre el PE y CE. (5 puntos)

- Explique usando un ejemplo, el problema que genera dejar habilitado el servicio "ARP Proxy" en un enrutador. (5 puntos)

- La empresa Technology S.A. ha solicitado al Departamento de Tecnologías de Información que se encargue de la obtención de los respaldos de la configuración diaria de los dispositivos enrutadores de manera automática. Se solicita a Ud. que explique detalladamente los recursos que seleccionaría para cumplir con el requerimiento. (15 puntos)

- En base a los resultados mostrados, diseñe el diagrama de red, detallando los componentes físicos, lógicos, direcciones Capa 2 y Capa 3. (10 puntos)

GYE#show frame-relay map Serial0/0/0 (up): ip 10.1.1.2 dlci 102, static, broadcast, CISCO, status defined, active Serial0/0/0 (up): ip 10.1.1.3 dlci 103, static, broadcast, CISCO, status defined, active

UIO#show frame-relay map Serial0/0/0 (up): ip 10.1.1.1 dlci 201, static, broadcast, CISCO, status defined, active Serial0/0/0 (up): ip 10.1.1.3 dlci 203, static, broadcast, CISCO, status defined, active

CUE#show frame-relay map Serial0/0/0 (up): ip 10.1.1.1 dlci 301, static, broadcast, CISCO, status defined, active Serial0/0/0 (up): ip 10.1.1.2 dlci 302, static, broadcast, CISCO, status defined, active

SW-FR#show frame-relay route Input Intf Input Dlci Output Intf Output Dlci Status Serial0/0 102 Serial0/1 201 active Serial0/0 103 Serial0/2 301 active Serial0/1 201 Serial0/0 102 active Serial0/1 203 Serial0/2 302 active Serial0/2 301 Serial0/0 103 active Serial0/2 302 Serial0/1 203 active