| AÑO: 2022 | PERIODO: PAO 1 |
| --- | --- |
| MATERIA: TERMODINÁMICA II | COORDINADOR – PROFESOR P1: DIANA TINOCO PROFESOR P2: IRINA LEÓN |
| EVALUACIÓN: EXAMEN PRIMER PARCIAL – PARTE 2 |  |
| TIEMPO DE DURACIÓN: 2 HORAS | FECHA: |

COMPROMISO DE HONOR

Yo, ………………………………………………………………………………………………………………..…………… al firmar este compromiso, reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, que puedo usar una calculadora ordinaria para cálculos aritméticos, un lápiz o esferográfico; que solo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción del examen; y, cualquier instrumento de comunicación que hubiere traído, debo apagarlo y depositarlo en la parte anterior del aula, junto con algún otro material que se encuentre acompañándolo.  No debo además, consultar libros, notas, ni apuntes adicionales a las que se entreguen en esta evaluación. Los temas debo desarrollarlos de manera ordenada.

"Como estudiante de ESPOL  me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad, por eso no copio ni dejo copiar".

NÚMERO DE MATRÍCULA: __________________                         PARALELO: ________________

Tema 1. Los datos del equilibrio líquido vapor a 4 bar para el sistema binario Metanol (1) /Benceno (2) se presentan en el diagrama T-X-Y (Figura 1).

Se cuenta con 200 moles/h de mezcla binaria que tiene 10% metanol y el resto benceno. Se desea concentrar el metanol hasta una concentración mayor o igual al 50%. Se conoce que cada una de las etapas operaran a presión constante de 4 bar y producen 50% de vapor y 50 % de líquido.

- Estime el número de etapas requeridas. Justifique su respuesta técnicamente. (5 puntos)

- Estime la temperatura de cada  etapa de separación. (3 puntos)

- Estime la concentración de metanol en el producto final. (2 puntos)

- Calcule la cantidad de producto final en moles/h. (3 puntos)

Figura 1. Diagrama t-x-y para el sistema metano(1)/benceno(2) a 4bar

Tema 2. Se cuenta con un proceso de cogeneración de acuerdo a la Figura 2. Gas de sintesis (combustible) ingresa por la corriente 1 para ser compremido en el compresor C-101. Aire ingresa por la corriente 2 para ser ocmprimido en el compresor C-102. La reacción de combustión se da en la cámara de combustión R-101. Los productos de combustión salen por la corriente 5 e ingresas a la turbina a gas  T-101 donde se genera potencia. Los gases que salen de la turbina ingresan a un generador de vapor SG-101 para aprovechar su calor residual. Al generador ingresa por la corriente 8 agua líquida y sale vapor por la corriente 9. Los datos de cada corriente se encuentran en la Tabla 1. Se conoce que la temperatura y prsióndel estado muerto son 25 ºC y 1.01 bar, los datos del estado muerto se presentan en la Tabla 2.

a) Determine la exergía destruída en el compresor de aire. (3 puntos)

b) Determine la exergía del producto del proceso de cogeneración. (5 puntos)

c ) Exprese la exergía del fuel del proceso de cogeneración. (4 puntos)

Figura 2. Proceso de cogeneración

Tabla 1. Datos de las corrientes del proceso de cogeneración

| Corriente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Molar flow (kmol/h) | 20.0 | 220.2 | 20.0 | 220.2 | 241.0 | 241.0 | 241.0 | 20.0 | 20.0 |
| Temperature (°C) | 25 | 20 | 300 | 474 | 2252 | 2044 | 775 | 65 | 195 |
| Presión (bar) | 1.01 | 1.01 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 8.20 | 8.20 | 12.50 | 12.50 |
| Molar composition |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 1 | 1 |
| O2 | 0 | 0.189 | 0 | 0.189 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 |
| N2 | 0.023 | 0.811 | 0.023 | 0.811 | 0.743 | 0.743 | 0.743 | 0 | 0 |
| CO2 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0 | 0 |
| CH4 | 0.972 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enthalpy (kJ/kmol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2O | 104.8 | 83.93 | 3037 | 3416 | 8124 | 7506 | 4098 | 273.1 | 2799 |
| O2 | -0.2962 | -4.89 | 261 | 438.6 | 2427 | 2189 | 760 | 34.39 | 158 |
| N2 | 309.3 | 304.1 | 598.1 | 788.2 | 2996 | 2724 | 1133 | 349 | 486.2 |
| CO2 | -0.9353 | -5.177 | 261.1 | 455.2 | 2805 | 2515 | 818.4 | 25.47 | 152.3 |
| CH4 | -0.986 | -12.12 | 730.8 | 1340 | 11205 | 9861 | 2619 | 81.3 | 417 |
| Entropy (kJ/kmol K) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2O | 0.37 | 0.30 | 6.92 | 7.50 | 10.61 | 10.64 | 8.54 | 0.89 | 6.54 |
| O2 | 0.00 | -0.02 | -0.08 | 0.19 | 1.54 | 1.60 | 0.71 | -0.54 | -0.23 |
| N2 | 6.84 | 6.82 | 6.72 | 7.01 | 8.50 | 8.56 | 7.58 | 6.22 | 6.56 |
| CO2 | 0.00 | -0.02 | 0.11 | 0.40 | 1.98 | 1.98 | 0.92 | -0.39 | -0.07 |
| CH4 | 0.00 | -0.04 | 0.31 | 1.23 | 7.66 | 7.42 | 2.98 | -1.04 | -0.20 |

Tabla 2. Datos en el estado muerto

| Ho (kJ/kmol) |  |
| --- | --- |
| H2O | 104.8 |
| O2 | -0.2962 |
| N2 | 309.3 |
| CO2 | -0.9353 |
| CH4 | -0.986 |
| So (kJ/kmol K) |  |
| H2O | 0.37 |
| O2 | 0.00 |
| N2 | 6.84 |
| CO2 | 0.00 |
| CH4 | 0.00 |